PRILOG V DOKUMENTACIJE O NABAVI

PROJETKNI ZADATAK PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: 02/2019 – USLUGE

Predmet nabave: Usluga izrade koncepta i početnog dizajna za dvije vrste hibridnih brodova

PROJEKTNI ZADATAK

Grupa 1 Izrada idejnog i preliminarnog projekta hibridnog obalnog trajekta

U cijenu ponude potrebno je uključiti slijedeći paket dokumentacije:

IDEJNI PROJEKT:

- Projektna strategija:  definiranje osnovnog projekta, procjena projektnih zahtjeva, izbor optimalnog pogonskog sustava (LNG, el. pogon pomoću baterija, MGO, hibridni pogon, pogon na gorive ćelije, itd.), procjena projekta u odnosu na Pravila klas. društava i međunarodne i nacionalne propise i zakone, itd.

- Optimizacija glavnih dimenzija: optimizacija glavnih dimenzija glede brzine (hidrodinamička svojstva), nosivosti, kapaciteta i smještaja tereta i putnika

- Procjena težine broda: preliminarna procjena težine broda potrebne za izradu preliminarne forme broda (nosivost!)

- Opći plan broda - koncept: uzdužni profil broda, plan paluba, tipični poprečni presjek broda, osnovni podaci o brodu, potrebne visine paluba i preliminarni položaj uzdužnih i poprečnih pregrada

- Konceptualni tehnički opis: 10 do najviše 20 stranica opisa glavnih strojeva i opreme, namjene broda i općih karakteristika

- Izračun potrebne snage za zadanu brzinu broda: Preliminarni izračun potrebne snage za zdanu brzinu na određenom gazu, definiranje optimalnih karakteristika brodske forme

- Preliminarna forma broda: preliminarna forma u obliku spremnom za provedbu CFD analize (3D model)

- Konceptualna vizualizacija broda: 3D vizualizacija idejnog projekta za potrebe prezentacije (renderirani 3D model)

- Doplov i kapaciteti: proračun potrebnih brodskih kapaciteta za zadani doplov i izabrani pogonski sustav (potrebna snaga)

- Letak: letak idejnog projekta broda – za potrebe promidžbe i diseminacije

PRELIMINARNI PROJEKT:

- Opći plan broda: uzdužni i poprečni presjeci i planovi paluba modificirani prema proračunu strukture glavnog rebra, popis dozvoljenog tereta, planovi nastambi (putnički i dio za posadu), položaj tankova, glavne komunikacije i pozicioniranje glavnih brodskih strojeva i opreme

- Opći plan strojarnice: smještaj strojeva i opreme strojarnice, preliminarni izračun primarne strukture

- Plan nastambi: smještajni nacrt nastambi za putnike i posadu

- Preliminarni proračun nosivosti i bruto tonaže

- Preliminarni proračun strukture glavnog rebra prema Pravilima klasifikacijskog društva

- Procjena težine i položaja težišta broda: procjena težine i položaja težišta prema proračunu strukture i općem planu broda, nastambi i strojarnice.

- Ažurirani proračun potrebne snage i brzine broda

- Preliminarni proračun ventilacije prostora tereta (potreban broj, smještaj i snaga)

- Forma broda:  modifikacija prema rezultatima CFD analize i preliminarnog projekta (opći plan broda, nastambi i strojarnice, procjene težine i težišta, itd.)

- Izrada modela i proračun stabiliteta broda sa popratnom dokumentacijom: definicija proračunskog modela, definiranje slučajeva krcanja, proračun stabiliteta u neoštećenom i oštećenom stanju, Directive 2003/25/Eccalc., itd.

- Izrada 3D modela broda: 3D vizualizacija projekta broda za potrebe prezentacije (ažurirani model)

- Izrada preliminarnog kapacitetnog plana

Preliminarna faza projekta uključuje dvije revizije dokumenta, nultu i završnu nakon usklađivanja prema primjedbama naručitelja.